| 南宁经济技术开发区铁山港二支路 （高岭西路—铁山港西路）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  | 南宁科巨建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价咨询人: |  |  |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 单 位: |  |  |  | 南宁经济技术开发区财政局 |  |  |  |  |  |  |
| (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年06月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2014J003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）-道路工程 |  |  |  | 8716801.11 |  |  | 含社会保险费 |  |  |
| 2 | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）-排水工程 |  |  |  | 3474213.75 |  |  | 含社会保险费 |  |  |
| 3 | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）-交通工程 |  |  |  | 295563.12 |  |  | 含社会保险费 |  |  |
| 4 | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）-交通信号控制工程 |  |  |  | 491273.15 |  |  | 含社会保险费 |  |  |
| 5 | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）-照明工程 |  |  |  | 434336.16 |  |  | 含社会保险费 |  |  |
|  | 总价（小写）： |  |  |  | 13412187.29 |  |  | 含社会保险费 |  |  |
|  | 总价（大写）： |  |  |  | 壹仟叁佰肆拾壹万贰仟壹佰捌拾柒元贰角玖分 |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险费: |  |  |  | 381964.84 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章）：南宁科巨建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位（盖章）：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审定单位（盖章）：南宁经济技术开发区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制日期：2016年06月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部分项目单价最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  |  | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程-道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.1 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ★040103001002 | 路基借土方回填压实 |  |  |  |  |  | 16.83 |  |
|  |  |  | 含：1、借土、挖装及运输，土质按施工图设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、运距、购土费：投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、回填、压实等，压实度按施工图设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ★040103002001 | 余方弃置(含运弃) |  |  |  |  |  | 11.44 |  |
|  |  |  | 含：1、各类土方(包括淤泥、流沙等)，土方类别综合考虑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、旧路基层、垫层等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、表土、树、竹，树根及竹兜等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、杂草、水葫芦、漂浮物等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、深层搅拌桩桩头等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、运距及弃置费：投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.2 地基处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ◆★040201013001 | 深层水泥搅拌桩 |  |  |  | m |  | 34.40 |  |
|  |  |  | 含：1、桩径：50cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、水泥掺入量为加固干土重的15%，水灰比0.5，水泥土强度大于等于1700Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、桩距1.1m，正三角型布置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、加固后的地基工后沉降不大于0.3m，复合地基承载力不小于180Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、施工工艺：二喷四搅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、具体做法及要求详见施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.3 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ◆★040203006001 | 6cm厚AC-20C型中粒式沥青砼下面层 |  |  |  | ㎡ |  | 38.51 |  |
| 16 |  | ◆★040203006002 | 4cm厚ARAC-13C型细粒式橡胶改性沥青砼上面层 |  |  |  | ㎡ |  | 59.36 |  |
|  |  |  | 碎石骨料采用辉绿岩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程-排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.1 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ★040103001002 | 沟槽借土方回填压实 |  |  |  |  |  | 27.07 |  |
|  |  |  | 含：1、借土、挖装及运输，土质按施工图设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、购土费：投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、回填、压实等，压实度按施工图设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部分项目单价最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称及 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |
| 35 | ★040103002001 |  | 余方弃置(含运弃) |  |  |  | 11.44 |  |  |  |
|  |  |  | 含：1、各类土方(包括淤泥、流沙等)，土方类别综合考虑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、旧路基层、垫层等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、表土、树、竹，树根及竹兜等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、杂草、水葫芦、漂浮物等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、深层搅拌桩桩头等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、运距及弃置费：投标人自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程-照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0408 |  | 路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ★030412007001 |  | 单臂灯杆 1*60W |  |  | 套 | 2039.37 |  |  |  |
|  |  |  | 含：1、灯杆为圆锥型，锥度1000:10，灯杆高度9米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、灯杆板材Q235钢板，钢板厚度详见系统图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灯杆内外表面均采用热镀锌，外表面需喷乳白色塑层装饰，喷塑层须光滑，无针孔，无流挂，无脱落现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、灯杆底板采用25mm厚钢板，底板地脚螺栓安装开长孔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、灯具光源为LED灯，灯具内应配有与光源相适应的电流驱动器，散热模组，灯罩等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、含接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ★030412007002 |  | 单臂灯杆 1*90W |  |  | 套 | 2559.62 |  |  |  |
|  |  |  | 含：1、灯杆为圆锥型，锥度1000:10，灯杆高度12米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、灯杆板材Q235钢板，钢板厚度详见系统图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灯杆内外表面均采用热镀锌，外表面需喷乳白色塑层装饰，喷塑层须光滑，无针孔，无流挂，无脱落现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、灯杆底板采用25mm厚钢板，底板地脚螺栓安装开长孔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、灯具光源为LED灯，灯具内应配有与光源相适应的电流驱动器，散热模组，灯罩等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、含接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部分项目单价最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:南宁经济技术开发区铁山港二支路（高岭西路—铁山港西路）工程 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称及 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |
| 121 | ★030412007003 |  | 二火泛光灯杆 2*120W |  |  | 套 | 4015.34 |  |  |  |
|  |  |  | 含：1、灯杆为圆锥型，锥度1000:10，灯杆高度12米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、灯杆板材Q235钢板，钢板厚度详见系统图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灯杆内外表面均采用热镀锌，外表面需喷乳白色塑层装饰，喷塑层须光滑，无针孔，无流挂，无脱落现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、灯杆底板采用25mm厚钢板，底板地脚螺栓安装开长孔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、灯具光源为LED灯，灯具内应配有与光源相适应的电流驱动器，散热模组，灯罩等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、含接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章）：南宁科巨建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位（盖章）：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审定单位（盖章）：南宁经济技术开发区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制日期：2016年06月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |